Etex Germany Exteriors GmbH

Faserzementlösungen für Dach und Fassade

Die Etex Germany Exteriors GmbH entwickelt und produziert hochwertige Bauprodukte aus Faserzement für Dach- und Fassadenanwendungen. Mit Standorten in Beckum und Heidelberg, rund 500 Mitarbeitenden und über 120 Jahren Werkstoffkompetenz steht das Unternehmen für langlebige, nicht brennbare und wirtschaftliche Lösungen im Neubau und in der Sanierung.

Auszug aus der Unternehmenshistorie und -entwicklung

- 1900: Patentanmeldung für das "Verfahren zur Herstellung von Kunststeinplatten aus Faserstoffen und hydraulischen Bindemitteln" durch Ludwig Hatschek in Österreich; kurz: Hatschek-Verfahren – bis heute Grundlage der Faserzementproduktion

- Ab 1901: Hatschek vergibt Lizenzen – pro Land eine. Rund um den Globus entstehen Eternit-Werke. 1904 entstand das erste Werk in Deutschland, 1905 das erste Werk in Belgien.

- 1903: "Eternit" wird als Name für den Asbestzement gewählt (abgeleitet von lat./griech. „eternitas" für „ewig“ und „unvergänglich“ und steht damit sinnbildlich für ein nicht brennbares Material zur Dacheindeckung und Fassadenbekleidung

- 1929: Gründung der Deutschen Asbestzement AG in Berlin

- 1952: Umbenennung der Deutschen Asbestzementwerke in Eternit AG Deutschland

- 1954: Gründung des Eternit Werks in Heidelberg

- 1962: Gründung des Eternit Werks in Beckum

- 1990: Integration in die internationale Etex

- 2002: Etex verbannt Asbest vollständig aus den Produktionsprozessen aller ihrer Unternehmen (und damit 3 Jahre vor der Einführung des offiziellen Verbots für die Herstellung, Verarbeitung und Verwendung von Asbest durch die Europäische Union im Jahr 2005)

- 2020: Umfirmierung zur Etex Germany Exteriors GmbH; der Name Eternit wird als Markenname für das Wellplattensortiment fortgeführt.

- April 2025: Tom Clayton übernimmt die Geschäftsführung

Marken und Portfolio

Eternit Wellplatten

Eternit Wellplatten bilden seit Jahrzehnten das Fundament des Portfolios. Sie kommen vor allem in der Landwirtschaft, im Gewerbe- und Industriebau als wirtschaftliche Dachlösungen zum Einsatz und stehen für Robustheit, Langlebigkeit und einfache Verarbeitung.

Cedral

Unter der Marke Cedral bietet das Unternehmen kleinformatige Dach- und Fassadenplatten (Cedral Alterna) sowie Fassadenpaneele an. Die Produkte sind für den privaten und institutionellen Wohnungsbau konzipiert und ermöglichen langlebige, gestalterisch vielseitige Lösungen für Steildach- und Fassadenflächen im Neubau und in der Sanierung.

EQUITONE

EQUITONE erweitert das Portfolio um großformatige Fassadentafeln. Die Architekten-Marke steht für gestalterische Vielfalt in der Gebäudehülle. Das Sortiment umfasst durchgefärbte, geschliffene, profilierte und deckend beschichtete Oberflächen sowie die innovative neue Fassadentafel EQUITONE [inspira] mit digital bedruckbaren Designs.

Stark im Markt – Dank solider Konzernbasis der Etex

Seit 1990 ist Eternit Teil der international tätigen Etex mit Sitz in Belgien. Der Konzern beschäftigt über 13.500 Mitarbeitende in über 190 Ländern und betreibt weltweit sieben eigene Innovationszentren. Etex gliedert sich in vier Divisionen – Fibre Cement, Building Performance, Industry und Insulation – und tritt in ihren Geschäftsbereichen mit bekannten Handelsmarken wie Eternit, Cedral, EQUITONE, Ursa, Promat, Siniat u.v.m. auf. Die deutsche Tochter Etex Germany Exteriors GmbH ist der Division Fibre Cement zugeordnet und konzentriert sich damit auf das Faserzementgeschäft für Dächer und Fassaden.

ABBILDUNG:

Die Etex Germany Exteriors GmbH ist Teil der internationalen Etex und vertreibt hochwertige Faserzementprodukte für Dach- und Fassade. © Etex Germany Exteriors

Die Etex Germany Exteriors GmbH finden Sie auf der DACH+HOLZ 2026 in Köln in Halle 6, Stand 408.

Abdruck honorarfrei. Belegexemplar erbeten.

Ansprechpartner	Etex Germany Exteriors GmbH, Unternehmenskommunikation, Miriam Petermann

für Journalist*innen 	miriam.petermann@etexgroup.com

mai public relations GmbH, Julia Wolter

T 030 66 40 40 551, EtexGermanyExteriors@maipr.com